Design PEI 5 · Unités 1 et 2

# Projet témoin : arrosage automatique du jardin

Exemple complet de trace de niveau 7-8, tâches A1 à D4

| Nom et prénom | Élève témoin (exemple rédigé pour la classe) |
| --- | --- |
| Classe | PEI 5 |
| Date de début | Octobre 2026 |

Mon projet

☒ Projet témoin : arrosage automatique d’un potager en bacs (ESP32 ou Arduino Uno + relais + mini-pompe 5 V + boîtier FreeCAD) ☐ 1. Lampe sonore ☐ 2. Détecteur de mouvement et de lumière ☐ 3. Jeu de plateforme ☐ 4. QCM Mon public cible : Mme Akossiwa A., commerçante à Bè (Lomé), qui cultive des légumes dans deux bacs de sa cour.

| Énoncé de recherche | La technologie peut avoir un impact positif sur l’environnement. |
| --- | --- |
| Concept clé | Développement |
| Concept connexe | Durabilité |
| Contexte mondial | Mondialisation et durabilité |
| Fil rouge | Le sac en coton : son cycle de vie et son usage réel |
| Sécurité | Très basse tension uniquement (5 V maximum). Le relais commande une mini-pompe 5 V, jamais le secteur. |

À lire avant d’utiliser ce témoin

Ce document montre à quoi ressemble une trace de niveau 7-8 pour chacune des 16 tâches. Il porte sur un projet qui n’est pas dans la liste de la classe : tu ne le recopies pas, tu t’en sers pour comprendre ce qu’on attend de toi, puis tu fais la même chose sur ton projet. Pour chaque tâche, regarde surtout : comment la reformulation est écrite, comment la production s’appuie sur des preuves, et comment l’auto-évaluation cite la production. La cliente, les citations, les prix et les mesures de ce témoin sont inventés pour l’exemple (mais réalistes). Les emplacements de photos sont indiqués entre [crochets]. Dans ta trace, tout doit venir de ton vrai travail. Le code complet, en Arduino et en MicroPython (annexe A), et les étapes FreeCAD du boîtier (annexe B) sont à la fin du document.

Sommaire

(Dans Word : clic droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs ».)

# Critère A : Recherche et analyse

## A1 : Expliquer et justifier le besoin

Description de la tâche : J’explique le problème, pour qui il se pose (client ou public cible) et pourquoi une solution est nécessaire, en m’appuyant sur des preuves.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois montrer qu’il existe un vrai problème, dire qui le vit et prouver qu’une solution est utile. Pour cela, je vais interroger ma cliente, observer comment elle arrose pendant une semaine et relier ce que je vois à l’environnement. À la fin, j’aurai produit un paragraphe argumenté, avec des preuves chiffrées, qui justifie le besoin d’un système d’arrosage automatique.

2. Ma production

Le problème est que pendant la saison sèche à Lomé (environ de novembre à mars), les légumes cultivés en bacs dans les cours sèchent vite. Ma cliente arrose de façon irrégulière : parfois trop et en plein soleil, donc une grande partie de l’eau s’évapore ou coule hors du bac ; parfois pas du tout, et les plantes flétrissent. Les personnes concernées sont Mme Akossiwa A., ma voisine à Bè, qui cultive de l’adémè, du gboma et des piments dans deux bacs de 60 × 40 cm, parce qu’elle est commerçante au grand marché : elle part vers 6 h et rentre vers 19 h, six jours sur sept. Plus largement, beaucoup de familles de Lomé ont un petit potager dans la cour et vivent la même situation. Je le sais grâce à trois preuves : - Entretien (12/10) : « En janvier, j’ai perdu presque tout un bac d’adémè. Quand je rentre le soir, les feuilles sont déjà couchées. » - Observation sur 7 jours (du 13 au 19/10) : 3 jours sans aucun arrosage ; les 4 autres jours, environ 3 L par jour versés à l’arrosoir, dont une fois à 13 h en plein soleil. J’ai vu l’eau ressortir sous le bac après environ 1 L. - Facture d’eau : l’arrosage se fait avec l’eau potable du robinet, que la famille paie, alors que le toit pourrait remplir un bidon d’eau de pluie pendant les pluies. Si rien n’est fait, alors la cliente continuera à perdre une partie de sa récolte et à gaspiller de l’eau potable. Elle achètera plus de légumes au marché, dont une partie vient de loin, ce qui ajoute du transport. Une solution technologique est utile ici car elle peut avoir un impact positif sur l’environnement en n’arrosant que lorsque la terre est vraiment sèche, avec la bonne quantité, et en utilisant de l’eau de pluie stockée. Elle doit fonctionner en très basse tension (5 V) pour être sûre dans une cour où il y a de l’eau et des enfants. Note pour la classe : la cliente et les chiffres de ce témoin sont inventés pour l’exemple. Dans ton projet, tu utilises tes vraies données.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève explique et justifie la nécessité d’une solution à un problème pour un client ou un public cible précis. ☒ J’ai nommé un client ou un public cible précis. ☒ J’ai donné au moins une preuve (chiffre, observation, témoignage). ☒ J’ai relié le besoin à l’environnement / à la durabilité. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le nom et la situation de Mme A., la citation de l’entretien et les chiffres de l’observation sur 7 jours (3 jours sans arrosage, 3 L/jour, eau perdue sous le bac). Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Pour aller plus loin, je pourrais interroger deux autres familles du quartier pour montrer que le besoin n’est pas seulement celui d’une personne. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## A2 : Identifier et hiérarchiser la recherche

Description de la tâche : Je liste les questions auxquelles je dois répondre, je dis si la recherche est primaire (je la fais moi-même) ou secondaire (je la trouve), et je les classe par priorité.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois trouver tout ce que je dois savoir avant de concevoir, et décider ce qui est le plus urgent. Pour cela, je vais écrire mes questions, choisir pour chacune une méthode (entretien, observation, mesure, documentation) et les classer de 1 à 3. À la fin, j’aurai produit un tableau de recherche hiérarchisé qui me sert de plan de travail pour A3 et A4.

2. Ma production

Ma question la plus importante est la n° 1, car sans la réponse je ne peux pas savoir ce que ma cliente attend vraiment : si je me trompe sur son besoin, tout le reste est inutile. Question de recherche; Primaire ou secondaire; Source / méthode prévue; Priorité (1, 2, 3); Pourquoi cette priorité ?. 1. Quand et comment Mme A. arrose-t-elle aujourd’hui, et qu’attend-elle d’une solution ?; Primaire; Entretien (10 questions) + observation 7 jours avec fiche de relevé; 1; C’est la base du besoin (A1) et des spécifications (B1).. 2. De combien d’eau un bac de 60 × 40 cm a-t-il besoin par jour en saison sèche, et à quelle heure arroser ?; Secondaire + primaire; Fiches de maraîchage, conseils d’un maraîcher ; mesure avec verre doseur; 1; Fixe la quantité d’eau et les seuils du programme.. 3. Comment mesurer l’humidité de la terre : capteur résistif ou capacitif ?; Secondaire + primaire; Documentation des capteurs ; essai des deux dans un pot pendant 3 jours; 2; Il faut le savoir avant de choisir les composants (B2).. 4. Comment commander une pompe 5 V avec un relais en restant en très basse tension ?; Secondaire; Documentation Arduino/ESP32, fiche du module relais; 2; Sécurité et câblage ; utile en B4.. 5. Quelle taille et quelles protections pour le boîtier (pluie, soleil, poussière) ?; Primaire + secondaire; Mesure des composants au pied à coulisse ; wiki FreeCAD; 3; Nécessaire seulement au moment des plans (B4).. 6. Quel est l’impact environnemental des composants électroniques (fabrication, fin de vie) ?; Secondaire; Articles sur les déchets électroniques ; cours sur le sac en coton; 3; Sert surtout en D4, mais influence le choix de composants réutilisables..

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève identifie et hiérarchise la recherche primaire et secondaire principale nécessaire pour élaborer une solution au problème. ☒ J’ai au moins une recherche primaire et une secondaire. ☒ Chaque question a une source ou une méthode prévue. ☒ J’ai justifié l’ordre des priorités. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau à 6 questions, avec 4 recherches primaires et 5 secondaires, une méthode pour chaque question et une raison pour chaque priorité. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais ajouter la date prévue de chaque recherche pour mieux m’organiser. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## A3 : Analyser des produits existants

Description de la tâche : J’étudie plusieurs produits ou solutions qui existent déjà, je relève leurs points forts et leurs points faibles et ce qui peut m’inspirer.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois regarder comment d’autres personnes ont déjà résolu ce problème d’arrosage. Pour cela, je vais analyser quatre solutions, des plus simples aux plus techniques, avec les mêmes critères, dont l’impact sur l’environnement. À la fin, j’aurai produit un tableau comparatif et une liste d’idées à garder ou à éviter.

2. Ma production

Ce produit m’inspire parce que… la jarre enterrée et le goutte-à-goutte en bouteille montrent qu’on peut donner l’eau lentement, au pied de la plante, sans gaspiller. Le kit Arduino montre qu’un capteur peut décider à la place de la personne. Je ne garderai pas le capteur résistif du kit car ses électrodes rouillent en quelques semaines dans la terre humide (je l’ai vu sur mon essai de 3 jours : traces de corrosion). Je ne garderai pas non plus le programmateur sur robinet, car il arrose à heure fixe, même quand il a plu, et dépend de l’eau courante. Produit (nom, source); Fonction; Points forts; Points faibles; Impact environnemental; Ce que je retiens. Arrosoir de 10 L (utilisé par Mme A.); Arroser à la main; Pas cher, simple, aucun courant; Demande d’être présent ; quantité au hasard ; souvent à midi; Gaspillage d’eau par ruissellement et évaporation; La quantité et l’heure comptent autant que l’eau elle-même.. Bouteille plastique percée, enterrée la tête en bas (vue chez un voisin); Goutte-à-goutte lent; Réutilise un déchet ; gratuit ; eau au pied de la plante; Débit difficile à régler ; se bouche ; à remplir chaque jour; Positif : réemploi d’une bouteille; Donner l’eau lentement et au bon endroit.. Jarre en terre cuite enterrée (technique traditionnelle, documentation); Diffuse l’eau à travers la terre cuite; Très économe ; matériau local ; sans énergie; Fragile ; ne convient pas à un petit bac; Très faible : argile locale, durable; Idée d’économie d’eau ; je garde le principe « seulement quand la terre le demande ».. Programmateur d’arrosage à piles sur robinet (catalogue de jardinage); Ouvre une vanne à heure fixe; Autonome ; réglable; Arrose même s’il a plu ; demande un robinet et une bonne pression d’eau; Piles jetables ; eau potable utilisée; Arroser tôt le matin ou le soir ; ne pas dépendre du robinet.. Kit « arrosage automatique Arduino » (tutoriel en ligne); Capteur + relais + mini-pompe; Arrose selon le besoin réel ; très basse tension; Capteur résistif qui rouille ; pas de boîtier ; pompe peut tourner à vide; Électronique à fabriquer, mais réutilisable; Principe capteur → relais → pompe ; prévoir un capteur capacitif, un boîtier et une sécurité réservoir vide..

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève analyse un éventail de produits existants qui inspirent une solution au problème. ☒ J’ai analysé au moins 3 produits. ☒ J’ai regardé leur impact environnemental. ☒ J’ai dit ce que chaque produit apporte à ma solution. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau de 5 solutions (de la jarre traditionnelle au kit Arduino), la colonne impact environnemental et la colonne « ce que je retiens », reprise dans A4. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais ajouter des photos de chaque produit avec la source. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## A4 : Rédiger le cahier des charges initial

Description de la tâche : Je résume ce que mes recherches m’ont appris et ce que ma solution devra faire, pour qui et dans quel contexte.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois rassembler tout ce que j’ai appris en A1, A2 et A3 en un texte clair. Pour cela, je vais reprendre mes résultats un par un et en tirer ce que ma solution devra faire. À la fin, j’aurai produit un cahier des charges qui dit quoi, pour qui, pourquoi et avec quelles contraintes, et qui servira à écrire les spécifications (B1).

2. Ma production

Je vais concevoir un système d’arrosage automatique en très basse tension pour Mme A. et ses deux bacs de légumes à Bè afin de garder la terre humide pendant ses absences, avec moins d’eau qu’à l’arrosoir. Ma recherche primaire a montré que la cliente est absente de 6 h à 19 h, qu’elle verse environ 3 L par jour et par bac quand elle arrose, qu’une partie ressort sous le bac, et qu’elle veut « ne plus y penser, juste remplir l’eau de temps en temps ». Mon essai a montré que le capteur capacitif donne des valeurs stables pendant 3 jours, contrairement au résistif. Ma recherche secondaire a montré que il vaut mieux arroser tôt le matin ou le soir que sous le soleil de midi, et en plusieurs petites doses qui ont le temps de s’infiltrer. Un relais permet à un microcontrôleur de commander une petite pompe 5 V sans toucher au secteur. Les produits existants m’ont appris que la décision doit venir de l’humidité réelle de la terre (pas d’une heure fixe), que l’eau doit être donnée lentement, qu’il faut un boîtier qui protège l’électronique et une sécurité quand le réservoir est vide. Ma solution devra donc : - mesurer l’humidité de la terre et arroser seulement quand elle est trop sèche ; - donner l’eau par petites doses et s’arrêter seule ; - puiser dans un réservoir (bidon de 5 L) qu’on peut remplir avec de l’eau de pluie ; - prévenir quand le réservoir est vide et ne pas faire tourner la pompe à sec ; - être protégée de la pluie et du soleil dans un boîtier conçu sous FreeCAD ; - être simple pour la cliente : elle remplit le bidon, rien d’autre. Contraintes : temps 4 semaines (8 séances de 2 × 45 min), matériel du laboratoire (ESP32 ou Arduino, module relais, capteurs, mini-pompe 5 V, imprimante 3D), sécurité 5 V uniquement : alimentation USB 5 V, aucun fil relié au secteur, pas de mécanique à fabriquer sauf le boîtier ; budget moins de 15 000 FCFA.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève élabore un cahier des charges détaillé qui résume l’analyse des recherches pertinentes. ☒ Mon cahier des charges reprend les résultats de A2 et A3. ☒ Il dit clairement quoi, pour qui et pourquoi. ☒ Il mentionne les contraintes. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… chaque paragraphe reprend une source précise (entretien, observation, essai des capteurs, tableau A3) et la liste « Ma solution devra donc » sert directement à B1. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais faire relire mon cahier des charges par Mme A. et noter son accord. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

# Critère B : Développement des idées

## B1 : Rédiger les spécifications

Description de la tâche : Je transforme le cahier des charges en critères de réussite précis et mesurables, que je pourrai tester à la fin.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois transformer chaque phrase de mon cahier des charges en une règle mesurable. Pour cela, je vais écrire pour chaque critère un verbe et une valeur (chiffre, durée, oui/non), puis dire comment je la vérifierai. À la fin, j’aurai produit un tableau de spécifications que j’utiliserai pour choisir mon idée (B3) et pour tester (D1).

2. Ma production

La solution doit arroser seulement quand l’humidité de la terre est sous 35 %, et s’arrêter dès 55 % ou après 3 doses de 8 secondes. Critère; Spécification mesurable; Comment je vais le vérifier. Fonction; S1. La solution doit démarrer la pompe quand l’humidité est < 35 % et l’arrêter à ≥ 55 % ou après 3 cycles de 8 s.; Test T1 : relevés du moniteur série pendant 48 h dans le bac.. Fonction; S2. La solution ne doit jamais arroser quand l’humidité est ≥ 35 % (0 arrosage sur 10 essais).; Test T2 : capteur dans une terre mouillée, 10 mesures.. Utilisateur; S3. La cliente doit seulement remplir le bidon, au plus une fois tous les 3 jours ; une LED visible à 3 m signale un réservoir vide.; Test T4 : bidon vidé, LED observée à 3 m par la cliente ; entretien.. Environnement / durabilité; S4. La solution doit utiliser au moins 50 % d’eau de moins que l’arrosage manuel observé (3 L par jour) et pouvoir utiliser de l’eau de pluie.; Test T3 : volume par cycle au verre doseur × nombre de cycles.. Environnement / durabilité; S5. Les composants doivent se démonter avec un tournevis (vis, borniers, pas de colle) pour être réutilisés.; Inspection : démontage complet en moins de 10 min.. Sécurité; S6. Tension maximale 5 V partout ; aucun fil relié au secteur ; la pompe ne tourne jamais plus de 3 × 8 s d’affilée.; Test T5 : multimètre sur tous les points ; lecture du programme.. Coût / ressources; S7. Coût total inférieur à 15 000 FCFA, avec du matériel disponible au laboratoire.; Liste des composants avec les prix relevés.. Apparence / taille; S8. Boîtier de 130 × 90 × 50 mm au plus, l’intérieur reste sec après 30 s d’arrosoir sur le couvercle.; Mesure au réglet ; test T6 avec papier absorbant à l’intérieur..

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève élabore des spécifications de conception qui décrivent clairement les critères de réussite pour la conception d’une solution. ☒ Chaque spécification est mesurable (chiffre, oui/non, durée…). ☒ Chaque spécification a une méthode de vérification. ☒ Les spécifications viennent du cahier des charges (A4). Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… les 8 spécifications numérotées S1 à S8 : chacune a une valeur (35 %, 3 × 8 s, 50 %, 5 V, 15 000 FCFA, 130 × 90 × 50 mm) et un test prévu. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Les seuils 35 % et 55 % devront peut-être être ajustés après les premiers tests ; je le noterai en C4. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## B2 : Développer des idées de conception

Description de la tâche : Je propose plusieurs idées réalisables, dessinées ou schématisées et annotées, pour qu’une autre personne puisse les comprendre.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois imaginer plusieurs façons différentes de répondre au besoin. Pour cela, je vais dessiner trois idées, du plus simple au plus complet, avec des annotations sur les composants et le fonctionnement. À la fin, j’aurai produit trois schémas annotés qu’un camarade peut comprendre seul.

2. Ma production

Idée 1 : minuterie. L’ESP32 compte le temps et fait tourner la pompe 10 s à 6 h et à 18 h. Elle répond à S3, S6 et S7 (simple et pas chère) mais elle arrose même quand la terre est déjà mouillée ou qu’il a plu, donc elle ne respecte pas S2 et risque de gaspiller de l’eau (S4). Idée 2 : selon l’humidité. Un capteur capacitif planté dans le bac mesure l’humidité ; sous 35 %, l’ESP32 ferme le relais et la pompe envoie une petite dose, puis le programme attend que l’eau s’infiltre et mesure de nouveau. Elle répond à S1, S2, S4, S6 et S7 mais elle ne prévient pas quand le bidon est vide (S3). Idée 3 : connectée. Comme l’idée 2, avec en plus un capteur de niveau dans le bidon, une LED d’alerte, l’heure par Internet (arrosage seulement tôt ou tard) et une page web sur le téléphone. Elle répond à toutes les spécifications mais elle est plus longue à réaliser et a besoin du Wi-Fi pour certaines fonctions. Annotations communes : bidon de 5 L avec mini-pompe 5 V immergée ; tuyau silicone Ø 6 mm jusqu’au bac ; boîtier FreeCAD qui contient l’ESP32 et le module relais ; alimentation par chargeur USB 5 V. Vérification par un camarade : j’ai montré les trois schémas à Kodjo sans rien expliquer. Il a su dire pour chaque idée ce qui déclenche l’arrosage. Il a demandé ce qui se passe si le bidon est vide : j’ai ajouté cette question en annotation de l’idée 2.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève élabore un éventail d’idées de conception réalisables qui peuvent être correctement interprétées par d’autres. ☒ J’ai au moins 3 idées différentes. ☒ Chaque idée est annotée (composants, fonctionnement). ☒ Un camarade a compris mes idées sans mon aide. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… les 3 schémas annotés, la phrase « répond à… mais… » qui relie chaque idée aux spécifications, et le test de compréhension avec un camarade. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Les trois idées partagent le même principe pompe + relais ; une idée vraiment différente (par exemple gravitaire avec électrovanne 5 V) montrerait un éventail encore plus large. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## B3 : Présenter et justifier la conception choisie

Description de la tâche : Je compare mes idées avec les spécifications, je choisis la meilleure et j’explique pourquoi.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois choisir une idée de façon objective, et non parce qu’elle me plaît. Pour cela, je vais noter chaque idée de 0 à 3 pour chaque spécification, additionner, puis expliquer mon choix en citant les spécifications. À la fin, j’aurai produit un tableau de décision, une justification et la présentation de la conception choisie.

2. Ma production

Spécification; Idée 1 minuterie; Idée 2 humidité; Idée 3 connectée. S1 arrose selon l’humidité; 0; 3; 3. S2 n’arrose pas si humide; 0; 3; 3. S3 simple + alerte réservoir vide; 1; 1; 3. S4 au moins 50 % d’eau en moins; 1; 3; 3. S5 démontable; 3; 3; 3. S6 sécurité 5 V; 3; 3; 3. S7 coût < 15 000 FCFA; 3; 3; 2. S8 boîtier compact et étanche; 3; 3; 2. Faisable en 4 semaines; 3; 3; 1. Total / 27; 17; 25; 23. J’ai choisi l’idée 2 car elle obtient le meilleur score sur les spécifications de fonction et d’environnement (S1, S2, S4 : 3/3), tout en restant faisable en 4 semaines et sous 15 000 FCFA (S7). L’idée 1 est éliminée car elle arrose même quand la terre est mouillée (S2 = 0). Elle est moins forte sur S3 (pas d’alerte quand le bidon est vide) mais je peux compenser en reprenant de l’idée 3 seulement le capteur de niveau et la LED (niveau 2), qui coûtent peu. Les fonctions Wi-Fi de l’idée 3 restent un niveau 3, si j’ai le temps. Conception choisie - Niveau 1 : capteur d’humidité capacitif → ESP32 → module relais 5 V → mini-pompe 5 V dans un bidon de 5 L. Arrosage par doses de 8 s, au plus 3 doses, avec 5 min d’attente entre deux doses pour que l’eau s’infiltre. - Niveau 2 : + capteur de niveau dans le bidon et LED rouge : pas de pompe à sec, la cliente voit quand remplir. - Niveau 3 (si le temps le permet) : + arrosage seulement de 5 h à 9 h et de 17 h à 20 h, et page web d’état sur le téléphone. - Boîtier : conçu sous FreeCAD, 124 × 84 × 44 mm, couvercle avec débord contre la pluie (dessins en B4).

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève présente la conception choisie et justifie pleinement son choix en s’appuyant sur les spécifications de conception. ☒ J’ai comparé toutes mes idées avec les spécifications. ☒ Ma justification cite des spécifications précises. ☒ J’ai présenté clairement la conception choisie (dessin final). Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau de décision noté sur 27, la justification qui cite S1, S2, S3, S4 et S7, et la description en trois niveaux avec renvoi aux dessins de B4. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais donner un poids plus fort aux spécifications les plus importantes pour la cliente (S1 et S3). Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## B4 : Réaliser les dessins de planification et lister les besoins

Description de la tâche : Je fais les schémas précis de ma solution (schéma de câblage, algorigramme, maquette d’écran…) et je liste tout ce qu’il faut pour la fabriquer.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois préparer des dessins assez précis pour qu’une autre personne puisse fabriquer ma solution sans moi. Pour cela, je vais faire le schéma de câblage, l’algorigramme du programme, les plans cotés du boîtier et la liste de tout le matériel. À la fin, j’aurai produit un dossier de fabrication complet : schémas, tableau des broches, fonctions du programme, plans et liste des besoins.

2. Ma production

a) Schéma de câblage Mon schéma montre comment chaque composant est relié à l’ESP32. Le relais sert d’interrupteur commandé : l’ESP32 envoie un petit signal sur IN, le contact COM–NO se ferme et le 5 V arrive à la pompe. Tout reste en 5 V. Les broches utilisées sont : Composant; Broche du composant; Broche ESP32; Broche Arduino Uno; Rôle. Capteur d’humidité capacitif v1.2; VCC / GND / AOUT; 3V3 / GND / GPIO34; 5V / GND / A0; Mesure l’humidité (entrée analogique). Capteur de niveau d’eau; + / − / S; GPIO33 / GND / GPIO35; D6 / GND / A1; Détecte le bidon vide (niveau 2). Module relais 1 voie 5 V; VCC / GND / IN; VIN (5 V) / GND / GPIO26; 5V / GND / D7; Commande la pompe. Contact du relais; COM / NO; COM au 5 V, NO au + de la pompe; idem; Interrupteur de la pompe. LED rouge + résistance 220 Ω; anode / cathode; GPIO27 / GND; D8 / GND; Alerte réservoir vide. Mini-pompe 5 V + diode 1N4007; + / −; NO du relais / GND; idem; Envoie l’eau ; la diode protège des surtensions. b) Algorigramme du programme Les fonctions de mon programme sont : - lireMoyenne(broche) : fait 10 lectures et renvoie la moyenne, pour éviter les valeurs qui sautent ; - humiditeSol() : convertit la valeur brute du capteur en pourcentage (0 % = sec, 100 % = dans l’eau) grâce à deux valeurs de calibration ; - reservoirOK() : alimente le capteur de niveau, le lit, le coupe, et dit s’il reste de l’eau ; - arroser() : ferme le relais pendant 8 s puis l’ouvre ; - loop() : suit l’algorigramme ci-dessus. Le programme existe en deux langages qui font exactement la même chose : Arduino (Uno ou ESP32) et MicroPython (ESP32). En Python, les fonctions s’écrivent lire_moyenne(), humidite_sol(), reservoir_ok() et arroser(). Tout est écrit de façon explicite pour un débutant, sans raccourci (par exemple i = i + 1). Le code complet est en annexe A. c) Plans du boîtier (FreeCAD) Le boîtier est la seule pièce fabriquée. Il est modélisé dans l’atelier Part Design de FreeCAD (étapes en annexe B), puis imprimé en 3D. Les passe-fils sont en bas de la face avant pour que l’eau de pluie ne coule pas vers l’intérieur. d) Liste des besoins Matériel / logiciel; Qté; Rôle; Tension; Prix (FCFA). ESP32 DevKit V1 (ou Arduino Uno); 1; Cerveau du système; 5 V par USB; 5 000. Module relais 1 voie 5 V, optocoupleur, déclenchement H/L; 1; Interrupteur commandé de la pompe; 5 V; 1 500. Capteur d’humidité capacitif v1.2; 1; Mesure l’humidité de la terre; 3,3 V; 2 000. Capteur de niveau d’eau (niveau 2); 1; Détecte le bidon vide; 3,3 V; 1 000. Mini-pompe immergée 5 V + 1 m de tuyau silicone Ø 6 mm; 1; Envoie l’eau; 5 V; 2 500. LED rouge, résistance 220 Ω, diode 1N4007, condensateur 470 µF; 1 de chaque; Alerte, protection; 5 V; 300. Plaque à pastilles 70 × 50 mm, fils, borniers à vis; 1; Montage démontable; —; 700. Chargeur USB 5 V / 2 A (ou batterie externe) + câble; 1; Alimentation très basse tension; 5 V; (récupéré). Bidon de 5 L de récupération; 1; Réservoir d’eau de pluie; —; 0. PLA pour impression 3D (environ 60 g); —; Boîtier; —; 500. Logiciels : Arduino IDE 2 (Uno ou ESP32) ou Thonny + MicroPython (ESP32), FreeCAD 1.0, trancheur (Cura); —; Programmer, modéliser, imprimer; —; gratuits. Outils : fer à souder, multimètre, pied à coulisse, tournevis, imprimante 3D; —; Fabrication et contrôle; —; laboratoire. Total; 13 500. Les prix sont des ordres de grandeur pour l’exemple : vérifie-les auprès de ton fournisseur.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève élabore des dessins ou diagrammes de planification précis et détaillés et décrit les exigences nécessaires à la réalisation de la solution choisie. ☒ Mes schémas sont assez précis pour qu’un autre puisse fabriquer la solution. ☒ J’ai listé tous les composants, logiciels ou bibliothèques. ☒ Tout fonctionne en très basse tension (5 V). Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le schéma de câblage avec le tableau des broches (ESP32 et Uno), l’algorigramme, les plans cotés du boîtier et la liste complète avec quantités, tensions et prix. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais ajouter une photo du montage sur plaque d’essai pour vérifier que le schéma correspond au réel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

# Critère C : Création de la solution

## C1 : Construire un plan logique

Description de la tâche : J’organise les étapes de fabrication dans l’ordre, avec le temps et les ressources nécessaires, pour qu’une autre personne puisse suivre mon plan.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois prévoir toutes les étapes de fabrication, dans le bon ordre, avec leur durée et ce qu’il faut. Pour cela, je vais découper la fabrication en étapes courtes, les répartir sur mes séances et noter le niveau (1, 2 ou 3) de chaque étape. À la fin, j’aurai produit un plan qu’un camarade pourrait suivre pour fabriquer ma solution.

2. Ma production

Niveau visé : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 (un niveau 1 documenté suffit pour passer à D) N°; Étape (ce que je fais); Ressources; Durée; Séance; Niveau. 1; Installer MicroPython sur l’ESP32 avec Thonny (ou la carte dans Arduino IDE) ; faire clignoter une LED pour vérifier le câble USB.; Ordinateur, ESP32, câble USB; 20 min; S5; 1. 2; Calibrer le capteur d’humidité : noter la valeur dans l’air (sec) et dans un verre d’eau (mouillé).; Capteur, verre d’eau, moniteur série; 20 min; S5; 1. 3; Câbler le relais seul et le tester avec un programme qui le fait cliquer toutes les 2 s (sans pompe).; Module relais, fils; 20 min; S5; 1. 4; Ajouter la pompe dans un seau, la diode 1N4007 et le condensateur ; tester une dose de 8 s ; mesurer le volume au verre doseur.; Pompe, tuyau, seau, verre doseur; 25 min; S5; 1. 5; Téléverser le programme complet niveau 1 ; tester sur un pot de terre sèche puis mouillée.; Programme, pot de terre; 25 min; S6; 1. 6; Lancer l’impression du boîtier (environ 4 h, fichier préparé à la maison sous FreeCAD).; Fichier STL, imprimante 3D, PLA; 10 min + 4 h; fin S5; 1. 7; Niveau 2 : câbler le capteur de niveau et la LED ; écrire NIVEAU_PROJET = 2 ; tester bidon plein / vide.; Capteur de niveau, LED, 220 Ω; 25 min; S6; 2. 8; Souder les composants sur la plaque à pastilles avec borniers à vis (démontable).; Fer à souder, plaque, borniers; 30 min; S6; 1. 9; Monter l’électronique dans le boîtier, passer les câbles par les passe-fils, fermer le couvercle.; Boîtier, vis M3, tournevis; 15 min; S6; 1. 10; Installer chez la cliente (ou dans le bac du club jardin) ; vérifier avec le multimètre que tout est ≤ 5 V.; Multimètre, bac, bidon; 20 min; S7; 1. 11; Niveau 3 (si temps) : mettre le programme Wi-Fi sur l’ESP32, ouvrir la page web sur un téléphone.; Wi-Fi, téléphone; 30 min; maison; 3. Ordre logique : je teste chaque composant seul (étapes 2 à 4) avant de tout assembler (étape 5), pour savoir d’où vient une panne. L’impression du boîtier est lancée tôt (étape 6) car elle est longue et se fait pendant que je programme. Sécurité à chaque étape : alimentation USB 5 V uniquement ; pompe testée dans un seau, loin de l’ordinateur ; je débranche l’USB avant de modifier un câblage.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève élabore un plan logique qui décrit l’utilisation efficace du temps et des ressources, suffisamment détaillé pour que d’autres puissent le suivre pour créer la solution. ☒ Les étapes sont dans un ordre logique. ☒ Chaque étape a ses ressources et sa durée. ☒ Une autre personne pourrait suivre mon plan. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau de 11 étapes avec ressources, durée, séance et niveau, et l’explication de l’ordre (tester chaque composant seul, lancer l’impression tôt). Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais prévoir une marge de 15 min par séance pour les imprévus. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## C2 : Démontrer des compétences techniques

Description de la tâche : Je montre, preuves à l’appui, les savoir-faire techniques que j’utilise pendant la fabrication (montage, programmation, tests intermédiaires).

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois prouver, séance après séance, ce que je sais faire techniquement. Pour cela, je vais tenir un journal avec une preuve (photo, capture, extrait de code) et noter mes problèmes et leurs solutions. À la fin, j’aurai produit un journal de fabrication qui montre mes compétences en électronique, en programmation et en modélisation 3D.

2. Ma production

Aujourd’hui j’ai réussi à calibrer le capteur d’humidité en utilisant la console de Thonny : 3 012 dans l’air et 1 296 dans l’eau. J’ai reporté ces valeurs dans le programme et j’ai écrit le calcul du pourcentage avec une règle de trois : SOL_SEC = 3000 # valeur lue quand le capteur est dans l'air SOL_MOUILLE = 1300 # valeur lue quand le capteur est dans un verre d'eau ecart = SOL_SEC - brut pourcent = int(ecart * 100 / (SOL_SEC - SOL_MOUILLE)) if pourcent < 0: pourcent = 0 if pourcent > 100: pourcent = 100 J’ai eu un problème avec le relais, qui restait collé même quand GPIO26 était à 0 ; je l’ai résolu en déplaçant le cavalier du module de L à H (déclenchement au niveau haut), car l’ESP32 ne sort que 3,3 V. Voir C4, changement 1. Séance; Compétence technique; Preuve; Problème → solution. S5; Installer une carte et téléverser un programme; [Capture de Thonny : programme enregistré sur l’ESP32 sous main.py]; Port USB non reconnu → câble USB remplacé par un câble de données.. S5; Calibrer un capteur analogique; [Capture de la console : 3 012 puis 1 296] + extrait de code ci-dessus; Valeurs qui sautent de ± 80 → moyenne de 10 lectures (fonction lire_moyenne).. S5; Câbler et commander un relais; [Photo du montage sur plaque d’essai]; Relais toujours collé → cavalier sur H.. S5; Mesurer un débit; Tableau : 5 doses de 8 s → 290, 305, 300, 310, 295 mL ; moyenne 0,30 L; —. S6; Programmer une boucle avec conditions et compteur; [Capture de la console : « Apres la dose 2 : 56 % »]; La pompe redémarrait sans fin → ajout de CYCLES_MAX = 3.. S6; Souder sur plaque à pastilles; [Photo des soudures, dessus et dessous]; Une soudure froide sur GND → refaite, vérifiée au multimètre (continuité).. Maison + S6; Modéliser sous FreeCAD (esquisse contrainte, protrusion, évidement, cavité, répétition linéaire); [Capture de l’arbre du modèle FreeCAD + rendu 3D]; Couvercle trop serré → jeu de 0,2 mm ajouté autour de la lèvre.. S7; Contrôler la sécurité électrique; [Photo du multimètre : 5,08 V au point le plus haut]; —. Dans ta trace, remplace chaque [crochet] par ta vraie photo ou ta vraie capture d’écran.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève fait preuve d’excellentes compétences techniques lors de la création de la solution. ☒ Chaque séance a une preuve (photo, capture, code). ☒ J’ai expliqué les compétences utilisées. ☒ J’ai noté les problèmes et comment je les ai résolus. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le journal de 8 lignes qui couvre électronique, soudure, programmation, mesure et FreeCAD, avec une preuve par ligne et 6 problèmes résolus. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## C3 : Suivre le plan pour créer la solution

Description de la tâche : Je fabrique la solution en suivant mon plan, je montre qu’elle fonctionne comme prévu et je la présente proprement.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois fabriquer ma solution en suivant mon plan C1 et prouver qu’elle marche. Pour cela, je vais suivre les étapes une par une, cocher celles qui sont faites et montrer la solution finale en fonctionnement. À la fin, j’aurai produit la solution installée, une description de son fonctionnement et une preuve finale.

2. Ma production

Ma solution finale fait l’arrosage automatique d’un bac de légumes : elle mesure l’humidité de la terre toutes les 30 minutes et donne de petites doses d’eau seulement quand la terre est sèche. Elle allume une LED rouge quand le bidon est vide (niveau 2). Elle fonctionne ainsi : 1) le capteur capacitif mesure l’humidité ; 2) si elle est sous 35 % et qu’il y a de l’eau dans le bidon, l’ESP32 ferme le relais 8 s et la pompe envoie environ 0,3 L ; 3) le programme attend 5 min, mesure de nouveau et recommence jusqu’à 55 % ou 3 doses au maximum ; 4) si le bidon est vide, la pompe ne démarre pas et la LED s’allume. Photo / capture de la solution finale : [Photo 1 : le boîtier fermé fixé au mur, la LED visible, les câbles qui sortent par le bas.] [Photo 2 : le bidon de 5 L, la pompe immergée, le tuyau qui va au pied des plants.] [Vidéo de 20 s : capteur mis dans une terre sèche → la pompe démarre ; bidon vidé → la LED s’allume.] Niveau atteint : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 Suivi du plan : les étapes 1 à 10 de C1 sont faites. L’étape 6 (impression) a été décalée d’une séance et le boîtier a été modifié (voir C4). L’étape 11 (niveau 3) n’est pas faite : elle est proposée en amélioration (D3). Présentation : les câbles sont regroupés et repérés par couleur (rouge 5 V, noir GND, vert capteurs), les composants sont fixés par vis et borniers, et une étiquette sur le couvercle indique « 5 V – remplir le bidon quand la LED est rouge ».

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève suit le plan pour créer la solution, qui fonctionne comme prévu et est présentée de manière appropriée. ☒ Ma solution fonctionne comme prévu. ☒ J’ai une preuve finale (photo, vidéo, capture). ☒ J’ai suivi mon plan (C1) ou noté les écarts (C4). Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… la description du fonctionnement en 4 temps, les deux photos et la vidéo prévues, le suivi étape par étape du plan C1 et le renvoi à C4 pour les écarts. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## C4 : Justifier les changements

Description de la tâche : J’explique chaque changement fait par rapport à la conception choisie ou au plan, et pourquoi il était nécessaire.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois noter tout ce qui a changé entre ce que j’avais prévu (B3, B4, C1) et ce que j’ai vraiment fait. Pour cela, je vais tenir la liste de mes changements au fur et à mesure et dire, pour chacun, pourquoi il était nécessaire et quelle spécification il protège. À la fin, j’aurai produit un tableau de changements justifiés.

2. Ma production

J’ai changé le réglage du relais parce que l’ESP32 ne sort que 3,3 V : avec le cavalier sur L, le relais ne se relâchait pas. Ce changement respecte la spécification S1 (la pompe doit s’arrêter). Changement; Pourquoi il était nécessaire; Spécification concernée. 1. Cavalier du relais passé de L à H ; dans le code, relais.value(1) allume la pompe.; Le relais restait collé avec un signal de 3,3 V ; la pompe ne s’arrêtait pas.; S1, S6. 2. Ajout d’un condensateur de 470 µF entre 5 V et GND.; Au démarrage de la pompe, la tension baissait et l’ESP32 redémarrait (vu 3 fois sur 10 essais).; S1. 3. Capteur de niveau alimenté par GPIO33 seulement pendant la mesure, au lieu du 3V3 permanent.; Après 2 jours, des traces de corrosion sont apparues sur les pistes du capteur.; S5. 4. Dose réduite de 10 s à 8 s, et attente de 5 min entre deux doses.; Avec 10 s d’affilée, l’eau ressortait sous le bac : elle n’avait pas le temps de s’infiltrer.; S4. 5. Boîtier : passe-fils déplacés du dessus vers le bas de la face avant ; débord de 3 mm ajouté au couvercle.; Au premier test T6, de l’eau a coulé le long des câbles vers l’intérieur.; S8. 6. Jeu de 0,2 mm autour de la lèvre du couvercle.; Le premier couvercle imprimé ne rentrait pas.; S8. 7. Plan : impression du boîtier lancée en fin de S5 au lieu de S6.; L’impression dure 4 h : elle ne tenait pas dans une séance.; Plan C1.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève justifie pleinement les changements apportés à la conception choisie et au plan lors de la création de la solution. ☒ J’ai noté tous les changements. ☒ Chaque changement est justifié. ☒ J’ai relié chaque changement à une spécification. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau de 7 changements (conception, programme, boîtier et plan), chacun avec une cause observée et une spécification. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Je pourrais dater chaque changement pour montrer quand il a eu lieu. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

# Critère D : Évaluation

## D1 : Concevoir des méthodes de test

Description de la tâche : Pour chaque spécification, je prévois un test précis qui produit des données (mesures, observations, avis d’utilisateurs).

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois prévoir comment je vais prouver que ma solution respecte chaque spécification. Pour cela, je vais écrire pour chaque spécification un test précis : ce que je fais, avec quel instrument, et quelles données je note. À la fin, j’aurai produit un plan de tests qui couvre S1 à S8 et qui inclut l’avis de la cliente.

2. Ma production

Pour vérifier que la pompe démarre et s’arrête aux bons seuils (S1), je vais laisser le système 48 h dans le bac et recopier toutes les lignes du moniteur série, et noter l’heure, l’humidité et chaque dose. Test; Spéc.; Méthode (ce que je fais); Données notées; Instrument. T1; S1; Système installé 48 h dans le bac, ordinateur branché ; moniteur série enregistré.; Humidité toutes les 30 min, heure et nombre de doses; Moniteur série, tableur. T2; S2; Capteur dans une terre bien mouillée ; 10 mesures successives en mode démo.; Nombre d’arrosages déclenchés sur 10; Moniteur série. T3; S4; 5 doses dans un verre doseur ; volume par dose × nombre de doses de T1 ; comparaison avec les 3 L/jour observés en A1.; mL par dose, L par jour, % d’économie; Verre doseur 500 mL. T4; S3; Bidon vidé ; la cliente regarde la LED à 3 m, à l’ombre puis au soleil.; LED vue : oui / non, dans les 2 cas; Mètre ruban, avis de la cliente. T5; S6; Mesure de la tension entre GND et chaque point du montage, pompe en marche.; Tension maximale en V; Multimètre. T6; S8; 30 s d’arrosoir sur le boîtier fermé, papier absorbant à l’intérieur ; mesure des dimensions.; Papier sec / mouillé ; dimensions en mm; Arrosoir, réglet. T7; S5, S7; Démontage complet chronométré ; addition des prix.; Temps en min ; coût en FCFA; Chronomètre, liste B4. T8; S3; Questionnaire de 4 questions à la cliente après une semaine d’usage (note de 1 à 5 + commentaire).; Notes et citations; Questionnaire papier.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève conçoit des méthodes de test détaillées et pertinentes, qui génèrent des données, pour mesurer le succès de la solution. ☒ Chaque spécification a un test. ☒ Chaque test produit des données. ☒ Au moins un test implique un utilisateur réel. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… les 8 tests T1 à T8 qui couvrent S1 à S8, avec pour chacun la donnée à noter et l’instrument ; T4 et T8 impliquent la cliente. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Le test T1 pourrait durer plus longtemps (une semaine) pour être plus fiable. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## D2 : Évaluer le succès de la solution

Description de la tâche : J’utilise les résultats de mes tests pour juger, spécification par spécification, si ma solution est réussie, et je l’explique.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois juger ma solution avec mes données, pas avec mon impression. Pour cela, je vais reprendre chaque spécification, donner le résultat du test et dire si elle est respectée, en parlant aussi des limites. À la fin, j’aurai produit un tableau de résultats, un graphique et une conclusion critique.

2. Ma production

Données illustratives du projet témoin. Spéc.; Résultat du test; Respectée ?. S1; T1 : 2 séances d’arrosage en 48 h (2 doses chacune) ; l’humidité est restée entre 35 % et 56 %.; Oui. S2; T2 : 0 arrosage sur 10 mesures en terre mouillée.; Oui. S3; T4 : LED vue à 3 m à l’ombre, mais pas en plein soleil. T8 : « facile à utiliser » 5/5, « je vois quand remplir » 3/5.; En partie. S4; T3 : 0,30 L par dose ; 4 doses en 48 h = 0,6 L par jour, contre 3 L par jour à l’arrosoir, soit 80 % d’eau en moins.; Oui, avec réserve. S5; T7 : démontage complet en 7 min, aucune colle.; Oui. S6; T5 : 5,08 V au maximum ; aucun fil vers le secteur ; 3 doses au plus.; Oui. S7; T7 : 13 500 FCFA.; Oui. S8; T6 : boîtier de 124 × 84 × 47 mm ; papier sec après 30 s d’arrosoir (après le changement 5).; Oui. Globalement, ma solution est réussie car 7 spécifications sur 8 sont respectées, dont les plus importantes pour la cliente : la terre ne descend plus sous 35 % (S1) et la consommation d’eau est divisée par cinq (S4). La spécification la mieux respectée est S2 (10 sur 10) ; la moins bien respectée est S3 car la LED de 5 mm n’est pas assez lumineuse au soleil : la cliente risque de ne pas voir que le bidon est vide. Limites de mes tests : T1 n’a duré que 48 h, en octobre, et non pendant la pleine saison sèche ; l’économie de 80 % doit donc être confirmée sur plusieurs semaines. Le graphique montre aussi qu’un arrosage a eu lieu à 15 h, en plein soleil : c’est justement ce que la recherche (A4) conseillait d’éviter, car l’eau s’évapore davantage. Enfin, je n’ai pas encore mesuré si la récolte est meilleure.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève évalue de manière critique le succès de la solution par rapport aux spécifications de conception à partir de tests pertinents du produit. ☒ J’ai utilisé de vraies données de test. ☒ J’ai évalué chaque spécification. ☒ J’ai parlé des réussites ET des limites. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… le tableau S1 à S8 avec un résultat chiffré pour chacune, le graphique de T1 et le paragraphe sur les limites (durée du test, arrosage à 15 h, récolte non mesurée). Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## D3 : Expliquer comment améliorer la solution

Description de la tâche : À partir de mon évaluation, je propose des améliorations précises et j’explique ce qu’elles changeraient.

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois proposer des améliorations qui viennent de mes résultats de tests. Pour cela, je vais partir de chaque faiblesse trouvée en D2 et proposer une modification réaliste, en disant ce qu’elle changerait. À la fin, j’aurai produit une liste d’améliorations justifiées et classées.

2. Ma production

Le test T1 a montré que le système a arrosé à 15 h, en plein soleil ; pour l’améliorer, je pourrais n’autoriser l’arrosage que de 5 h à 9 h et de 17 h à 20 h, avec l’heure obtenue par Internet (programme niveau 3, annexe A). Cette amélioration permettrait de réduire encore l’évaporation, donc d’économiser plus d’eau (S4), sans laisser la terre trop sécher : le seuil de 35 % laisse une marge de plusieurs heures. Le test T4 a montré que la LED ne se voit pas au soleil ; pour l’améliorer, je pourrais ajouter un petit buzzer 5 V qui sonne 3 fois par heure entre 18 h et 20 h, quand la cliente est rentrée, ou afficher l’alerte sur la page web du téléphone. Cela permettrait de respecter complètement S3. La limite de T1 (48 h seulement) montre que je dois refaire le test pendant 4 semaines en saison sèche, en comparant un bac automatique et un bac arrosé à la main, et en pesant la récolte d’adémè des deux bacs. Cela prouverait vraiment l’impact. Si j’avais plus de temps / de matériel, je : - imprimerais le boîtier en PETG ou en ASA plutôt qu’en PLA, qui se déforme au soleil de Lomé au bout de quelques mois (durabilité) ; - alimenterais le système par un petit panneau solaire avec un module de charge USB 5 V, pour ne pas dépendre d’une prise et rester en très basse tension ; - ajouterais un second capteur d’humidité pour le deuxième bac, avec la même pompe et un tuyau en Y.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève explique comment la solution pourrait être améliorée. ☒ Chaque amélioration part d’un résultat de D2. ☒ J’explique ce que l’amélioration changerait. ☒ Mes améliorations sont réalistes. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… chaque amélioration cite un test (T1, T4) ou une limite de D2, dit ce qu’elle change et reste en 5 V ; le programme niveau 3 existe déjà. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

## D4 : Expliquer l’impact de la solution

Description de la tâche : J’explique l’impact de ma solution sur le client ou le public cible, et plus largement sur l’environnement (lien avec l’énoncé de recherche).

1. Je reformule la tâche avec mes mots

Dans cette tâche, je dois expliquer ce que ma solution change pour la cliente et pour l’environnement, en positif et en négatif. Pour cela, je vais penser à tout le cycle de vie du produit, comme pour le sac en coton : fabrication, usage, fin de vie. À la fin, j’aurai produit une explication argumentée qui répond à l’énoncé de recherche.

2. Ma production

Pour mon public cible, ma solution change le quotidien de Mme A. car elle n’a plus à arroser avant de partir au marché ni à s’inquiéter pendant la journée : elle remplit le bidon environ une fois par semaine. Elle a dit : « Je pars tranquille. » Ses légumes restent frais, elle en achète moins au marché, et elle utilise de l’eau de pluie au lieu de l’eau payante du robinet. Sur l’environnement, l’impact positif est une forte baisse de l’eau utilisée (environ 80 % de moins pendant le test) et l’usage de l’eau de pluie. Des légumes cultivés dans la cour n’ont pas besoin d’être transportés. Si beaucoup de familles de Lomé faisaient de même, la demande en eau potable et en transport de légumes baisserait. L’impact négatif possible est dans la fabrication et la fin de vie : l’ESP32, le relais et la pompe contiennent des métaux extraits et assemblés loin d’ici, puis transportés jusqu’à Lomé ; c’est l’effet de la mondialisation. Le boîtier est en plastique. En fin de vie, l’électronique jetée devient un déchet difficile à recycler. L’énergie utilisée pendant l’usage, elle, reste très faible (moins de 1 W pour l’ESP32, la pompe ne tourne que quelques secondes par jour). Comme pour le sac en coton, qui n’est meilleur pour l’environnement que s’il est réutilisé de très nombreuses fois, mon système n’est positif que s’il sert pendant plusieurs saisons et si ses composants sont réutilisés. C’est pourquoi je l’ai rendu démontable (S5) et pourquoi je propose un boîtier plus résistant au soleil (D3). Cela montre que la technologie peut avoir un impact positif sur l’environnement, mais pas toujours, car le bénéfice dépend de la façon dont on l’utilise : une solution simple, bien dimensionnée, réparable et utilisée longtemps économise plus de ressources qu’elle n’en consomme ; un gadget vite jeté ferait l’inverse.

3. Mon auto-évaluation (descripteur 7-8)

Descripteur 7-8 : L’élève explique l’impact de la solution sur le client ou le public cible. ☒ J’ai expliqué l’impact sur le public cible. ☒ J’ai pensé à tout le cycle de vie (fabrication, usage, fin de vie). ☒ J’ai relié ma réponse à l’énoncé de recherche. Mon niveau estimé : ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☒ 7-8 La preuve dans ma production est… l’impact sur Mme A. (temps, tranquillité, eau payante), l’analyse fabrication / usage / fin de vie, la comparaison avec le sac en coton et la réponse nuancée à l’énoncé de recherche. Pour atteindre 7-8, il me manque… rien d’essentiel. Coups de pouce utilisés : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (aucun)

# Exercice de transfert (sans aide)

Je refais seul(e) quatre tâches sur une nouvelle situation, sans phrases de départ ni coup de pouce. C’est l’entraînement direct pour la sommative.

Dans le témoin, cette partie montre seulement la forme attendue, sur une situation d’exemple. En classe, l’enseignant(e) donne une autre situation.

La nouvelle situation

Situation donnée par l’enseignant(e) : au collège, la citerne d’eau de pluie qui sert au jardin scolaire déborde pendant les pluies et se retrouve vide sans prévenir en saison sèche. Le gardien doit monter sur une échelle pour voir le niveau.

## Transfert A1 : Expliquer et justifier le besoin

Ma production

Le gardien du collège, M. Komlan, et le club jardin ont un problème : ils ne connaissent pas le niveau de la citerne de 1 000 L sans monter sur une échelle, ce qui est dangereux. D’après le gardien, il monte environ 2 fois par semaine, et la citerne a été vide 3 fois en mars sans que personne ne le sache ; les plants du club ont alors été arrosés avec l’eau du robinet. Pendant les pluies, l’eau qui déborde est perdue alors qu’elle pourrait être stockée ailleurs. Une solution technologique est justifiée : en affichant le niveau en bas de la citerne, elle éviterait les montées sur l’échelle et permettrait de mieux utiliser l’eau de pluie, ce qui réduit l’usage d’eau potable.

Mon niveau estimé (descripteur 7-8) :   ☐ 1-2     ☐ 3-4     ☐ 5-6     ☒ 7-8

## Transfert B3 : Présenter et justifier la conception choisie

Ma production

J’ai comparé trois idées (jauge à flotteur visible, capteur ultrasonique 5 V avec affichage à LED, capteur ultrasonique avec page web) avec mes 6 spécifications. L’idée 2 obtient 16/18 : elle mesure le niveau sans contact avec l’eau (S1), s’affiche en bas de la citerne sur 4 LED (S2 : lisible par le gardien) et fonctionne en 5 V (S5). L’idée 1 contient une partie mécanique dans la citerne, interdite par nos contraintes ; l’idée 3 dépend du Wi-Fi, absent près de la citerne (S4). Je choisis donc l’idée 2 ; son schéma annoté est joint à ma production.

Mon niveau estimé (descripteur 7-8) :   ☐ 1-2     ☐ 3-4     ☐ 5-6     ☒ 7-8

## Transfert C4 : Justifier les changements

Ma production

J’ai remplacé l’affichage de 4 LED par 5 LED, car le gardien voulait savoir quand la citerne est « presque vide » (moins de 20 %) avant qu’elle soit vide : cela respecte mieux S2. J’ai aussi déplacé le capteur de 5 cm vers le centre du couvercle, car près du bord il mesurait l’écho de la paroi et donnait des valeurs fausses (S1). Enfin, j’ai ajouté une moyenne de 5 mesures dans le programme, car les valeurs variaient de ± 3 cm.

Mon niveau estimé (descripteur 7-8) :   ☐ 1-2     ☐ 3-4     ☐ 5-6     ☒ 7-8

## Transfert D2 : Évaluer le succès de la solution

Ma production

Ma solution est en grande partie réussie : sur 10 mesures comparées au mètre ruban, l’écart moyen est de 2 cm, soit moins de 1 % de la hauteur de la citerne (S1 respectée). Le gardien lit le niveau sans échelle et l’a jugé « très clair » (S2 respectée). En revanche, en plein soleil, les LED se voient mal à plus de 2 m (S2 en partie), et je n’ai testé que 3 jours, pendant lesquels la citerne n’a jamais été vide : la LED « presque vide » n’a donc pas été testée en situation réelle.

Mon niveau estimé (descripteur 7-8) :   ☐ 1-2     ☐ 3-4     ☐ 5-6     ☒ 7-8

# Sources

Je note chaque source dès que je l’utilise (sites, livres, vidéos, personnes interrogées, outils d’IA).

Exemple de format : Auteur ou organisme. (année). Titre. Support ou lien. Consulté le jj/mm/aaaa.

| Auteur / organisme | Titre | Lien ou support | Date de consultation | Utilisée dans la tâche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A., Akossiwa (cliente, personnage du témoin) | Entretien sur l’arrosage de ses bacs | Entretien oral, notes manuscrites | 12/10/2026 | A1, A2, A4 |
| Élève témoin | Fiche d’observation de l’arrosage, 7 jours | Relevés personnels | 13 au 19/10/2026 | A1, A4, B1 |
| Arduino | Documentation du langage : analogRead(), digitalWrite(), delay() | https://docs.arduino.cc/language-reference/ | 15/10/2026 | B4, C2 |
| MicroPython | Quick reference for the ESP32 (Pin, ADC, réseau) | https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html | 15/10/2026 | B4, C2, D3 |
| Espressif Systems | Arduino-ESP32 : documentation (Wi-Fi, WebServer) | https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/ | 15/10/2026 | D3 |
| FreeCAD | PartDesign Workbench (wiki) | https://wiki.freecad.org/PartDesign_Workbench | 16/10/2026 | B4, C2, annexe B |
| Fournisseur du capteur | Fiche du capteur d’humidité capacitif v1.2 | Notice du fournisseur | 14/10/2026 | A2, A3, B4 |
| Cours de Design PEI 5 | Le sac en coton : cycle de vie et usage réel | Cours en classe | octobre 2026 | D4 |
| Claude (Anthropic) | Aide à la relecture du programme | Assistant d’IA, conversation | 17/10/2026 | C2 |

Note pour l’enseignant(e) : les liens de documentation sont réels ; les sources « cliente » et « observation » sont fictives, comme le reste des données du témoin.

# Annexe A : programmes Arduino et MicroPython

Les programmes sont écrits pour un débutant : chaque étape est écrite en entier, sans raccourci (par exemple « i = i + 1 » et non « i++ »), avec des if/else simples. Les versions Arduino et MicroPython font exactement la même chose. Les fichiers sont aussi fournis à part.

- Arduino Uno : arrosage_arduino.ino (niveaux 1 et 2).

- ESP32 avec Arduino IDE : arrosage_esp32.ino (niveaux 1 et 2) ; seuls les numéros de broches, les valeurs de calibration et la vitesse du moniteur série changent par rapport à l’Uno. arrosage_esp32_niveau3.ino pour le niveau 3.

- ESP32 avec MicroPython (Thonny) : arrosage_niveau1_2.py et arrosage_niveau3.py. Pour que le programme démarre tout seul, l’enregistrer sur l’ESP32 sous le nom main.py.

En classe, garder les temps courts (mesure toutes les 10 s). Dans le jardin, mettre les valeurs indiquées en commentaire (5 min d’infiltration, 30 min entre deux mesures). Pour le niveau 1, écrire NIVEAU_PROJET = 1. Le niveau 3 a besoin d’un ESP32 (Wi-Fi) : remplacer NOM_DU_WIFI et MOT_DE_PASSE, puis ouvrir sur le téléphone l’adresse affichée au démarrage.

## A.1 Arduino Uno : niveaux 1 et 2

// Projet témoin : arrosage automatique du jardin

// Design PEI 5 - Unités 1 et 2

// Carte : Arduino Uno

// Alimentation : 5 V uniquement (câble USB ou chargeur USB 5 V)

//

// Niveau 1 : capteur d'humidité du sol + relais + mini-pompe 5 V

// Niveau 2 : + capteur de niveau d'eau dans le bidon + LED rouge d'alerte

// ----- 1. Les broches -----

int PIN_SOL = A0;        // capteur d'humidité (sortie AOUT)

int PIN_NIVEAU = A1;     // capteur de niveau d'eau (sortie S)

int PIN_NIV_ALIM = 6;    // alimente le capteur de niveau seulement pendant la mesure

int PIN_RELAIS = 7;      // entrée IN du module relais (cavalier sur H)

int PIN_LED = 8;         // LED rouge avec une résistance de 220 ohms

// ----- 2. Les valeurs de calibration (à mesurer avec TON capteur) -----

int SOL_SEC = 560;       // valeur lue quand le capteur est dans l'air

int SOL_MOUILLE = 270;   // valeur lue quand le capteur est dans un verre d'eau

int NIVEAU_MIN = 200;    // en dessous de cette valeur, le bidon est presque vide

// ----- 3. Les réglages -----

int NIVEAU_PROJET = 2;   // écrire 1 ou 2

int SEUIL_BAS = 35;      // en dessous de 35 %, on arrose

int SEUIL_HAUT = 55;     // à 55 %, on arrête

int CYCLES_MAX = 3;      // 3 doses au maximum, pour la sécurité

long DUREE_POMPE = 8000;     // 8 secondes de pompe par dose

long INFILTRATION = 20000;   // en classe : 20 s. Dans le jardin : 300000 (5 minutes)

long ENTRE_MESURES = 10000;  // en classe : 10 s. Dans le jardin : 1800000 (30 minutes)

// Lit 10 fois le capteur et renvoie la moyenne

int lireMoyenne(int broche) {

long somme = 0;

int i = 0;

while (i < 10) {

somme = somme + analogRead(broche);

delay(20);

i = i + 1;

}

int moyenne = somme / 10;

return moyenne;

}

// Renvoie l'humidité du sol en % (0 = sec, 100 = dans l'eau)

int humiditeSol() {

int brut = lireMoyenne(PIN_SOL);

long ecart = SOL_SEC - brut;

long pourcent = ecart * 100 / (SOL_SEC - SOL_MOUILLE);

if (pourcent < 0) {

pourcent = 0;

}

if (pourcent > 100) {

pourcent = 100;

}

return pourcent;

}

// Renvoie true s'il reste assez d'eau dans le bidon

bool reservoirOK() {

if (NIVEAU_PROJET == 1) {

return true;                       // niveau 1 : pas de capteur de niveau

}

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, HIGH);    // on allume le capteur

delay(50);

int valeur = lireMoyenne(PIN_NIVEAU);

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, LOW);     // on l'éteint : il s'abîme moins vite

Serial.print("  Niveau du bidon = ");

Serial.println(valeur);

if (valeur > NIVEAU_MIN) {

return true;

} else {

return false;

}

}

// Fait marcher la pompe pendant une dose

void arroser() {

Serial.println("  Pompe ON");

digitalWrite(PIN_RELAIS, HIGH);

delay(DUREE_POMPE);

digitalWrite(PIN_RELAIS, LOW);

Serial.println("  Pompe OFF");

}

void setup() {

pinMode(PIN_RELAIS, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELAIS, LOW);       // la pompe est arrêtée au démarrage

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

pinMode(PIN_NIV_ALIM, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Arrosage automatique : demarrage");

}

void loop() {

int h = humiditeSol();

Serial.print("Humidite du sol = ");

Serial.print(h);

Serial.println(" %");

bool eau = reservoirOK();

if (eau == true) {

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

} else {

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);       // le bidon est vide : alerte

}

if (h < SEUIL_BAS && eau == true) {

int cycles = 0;

while (h < SEUIL_HAUT && cycles < CYCLES_MAX && eau == true) {

arroser();

cycles = cycles + 1;

delay(INFILTRATION);             // on laisse l'eau descendre dans la terre

h = humiditeSol();

Serial.print("  Apres la dose ");

Serial.print(cycles);

Serial.print(" : ");

Serial.print(h);

Serial.println(" %");

eau = reservoirOK();

}

if (eau == false) {

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

}

}

delay(ENTRE_MESURES);

}

## A.2 ESP32 en MicroPython : niveaux 1 et 2

# Projet témoin : arrosage automatique du jardin

# Design PEI 5 - Unités 1 et 2

# Carte : ESP32 avec MicroPython (programmé avec Thonny)

# Pour que le programme démarre tout seul, l'enregistrer sur l'ESP32 sous le nom main.py

# Alimentation : 5 V uniquement (câble USB ou chargeur USB 5 V)

#

# Niveau 1 : capteur d'humidité du sol + relais + mini-pompe 5 V

# Niveau 2 : + capteur de niveau d'eau dans le bidon + LED rouge d'alerte

from machine import Pin, ADC

import time

# ----- 1. Les broches -----

capteur_sol = ADC(Pin(34))           # capteur d'humidité (sortie AOUT)

capteur_sol.atten(ADC.ATTN_11DB)     # pour mesurer de 0 à 3,3 V

capteur_niveau = ADC(Pin(35))        # capteur de niveau d'eau (sortie S)

capteur_niveau.atten(ADC.ATTN_11DB)

alim_niveau = Pin(33, Pin.OUT)       # alimente le capteur de niveau seulement pendant la mesure

relais = Pin(26, Pin.OUT)            # entrée IN du module relais (cavalier sur H)

led = Pin(27, Pin.OUT)               # LED rouge avec une résistance de 220 ohms

# ----- 2. Les valeurs de calibration (à mesurer avec TON capteur) -----

SOL_SEC = 3000         # valeur lue quand le capteur est dans l'air

SOL_MOUILLE = 1300     # valeur lue quand le capteur est dans un verre d'eau

NIVEAU_MIN = 800       # en dessous de cette valeur, le bidon est presque vide

# ----- 3. Les réglages -----

NIVEAU_PROJET = 2      # écrire 1 ou 2

SEUIL_BAS = 35         # en dessous de 35 %, on arrose

SEUIL_HAUT = 55        # à 55 %, on arrête

CYCLES_MAX = 3         # 3 doses au maximum, pour la sécurité

DUREE_POMPE = 8        # 8 secondes de pompe par dose

INFILTRATION = 20      # en classe : 20 s. Dans le jardin : 300 (5 minutes)

ENTRE_MESURES = 10     # en classe : 10 s. Dans le jardin : 1800 (30 minutes)

# Lit 10 fois le capteur et renvoie la moyenne

def lire_moyenne(capteur):

somme = 0

i = 0

while i < 10:

somme = somme + capteur.read()

time.sleep(0.02)

i = i + 1

moyenne = int(somme / 10)

return moyenne

# Renvoie l'humidité du sol en % (0 = sec, 100 = dans l'eau)

def humidite_sol():

brut = lire_moyenne(capteur_sol)

ecart = SOL_SEC - brut

pourcent = int(ecart * 100 / (SOL_SEC - SOL_MOUILLE))

if pourcent < 0:

pourcent = 0

if pourcent > 100:

pourcent = 100

return pourcent

# Renvoie True s'il reste assez d'eau dans le bidon

def reservoir_ok():

if NIVEAU_PROJET == 1:

return True                    # niveau 1 : pas de capteur de niveau

alim_niveau.value(1)               # on allume le capteur

time.sleep(0.05)

valeur = lire_moyenne(capteur_niveau)

alim_niveau.value(0)               # on l'éteint : il s'abîme moins vite

print("  Niveau du bidon =", valeur)

if valeur > NIVEAU_MIN:

return True

else:

return False

# Fait marcher la pompe pendant une dose

def arroser():

print("  Pompe ON")

relais.value(1)

time.sleep(DUREE_POMPE)

relais.value(0)

print("  Pompe OFF")

# ----- 4. Le programme principal -----

relais.value(0)        # la pompe est arrêtée au démarrage

alim_niveau.value(0)

led.value(0)

print("Arrosage automatique : demarrage")

while True:

h = humidite_sol()

print("Humidite du sol =", h, "%")

eau = reservoir_ok()

if eau == True:

led.value(0)

else:

led.value(1)                   # le bidon est vide : alerte

if h < SEUIL_BAS and eau == True:

cycles = 0

while h < SEUIL_HAUT and cycles < CYCLES_MAX and eau == True:

arroser()

cycles = cycles + 1

time.sleep(INFILTRATION)   # on laisse l'eau descendre dans la terre

h = humidite_sol()

print("  Apres la dose", cycles, ":", h, "%")

eau = reservoir_ok()

if eau == False:

led.value(1)

time.sleep(ENTRE_MESURES)

## A.3 ESP32 en MicroPython : niveau 3 (heure Internet et page web)

# Projet témoin : arrosage automatique du jardin - NIVEAU 3

# Design PEI 5 - Unités 1 et 2

# Carte : ESP32 avec MicroPython (même câblage que le niveau 2)

# Pour que le programme démarre tout seul, l'enregistrer sur l'ESP32 sous le nom main.py

# Alimentation : 5 V uniquement

#

# Ce programme fait tout ce que fait le niveau 2, et en plus :

# - il prend l'heure sur Internet et arrose seulement tôt le matin ou le soir

#   (moins d'évaporation qu'en plein soleil) ;

# - il affiche une page web sur le téléphone : humidité, bidon, historique.

from machine import Pin, ADC

import time

import network

import socket

import ntptime

# ----- 1. Le Wi-Fi -----

WIFI_NOM = "NOM_DU_WIFI"

WIFI_MDP = "MOT_DE_PASSE"

# ----- 2. Les broches -----

capteur_sol = ADC(Pin(34))

capteur_sol.atten(ADC.ATTN_11DB)

capteur_niveau = ADC(Pin(35))

capteur_niveau.atten(ADC.ATTN_11DB)

alim_niveau = Pin(33, Pin.OUT)

relais = Pin(26, Pin.OUT)

led = Pin(27, Pin.OUT)

# ----- 3. Les valeurs de calibration -----

SOL_SEC = 3000

SOL_MOUILLE = 1300

NIVEAU_MIN = 800

# ----- 4. Les réglages -----

SEUIL_BAS = 35

SEUIL_HAUT = 55

CYCLES_MAX = 3

DUREE_POMPE = 8        # 8 secondes par dose

ENTRE_MESURES = 300    # une mesure toutes les 5 minutes (c'est aussi le temps d'infiltration)

def lire_moyenne(capteur):

somme = 0

i = 0

while i < 10:

somme = somme + capteur.read()

time.sleep(0.02)

i = i + 1

moyenne = int(somme / 10)

return moyenne

def humidite_sol():

brut = lire_moyenne(capteur_sol)

ecart = SOL_SEC - brut

pourcent = int(ecart * 100 / (SOL_SEC - SOL_MOUILLE))

if pourcent < 0:

pourcent = 0

if pourcent > 100:

pourcent = 100

return pourcent

def reservoir_ok():

alim_niveau.value(1)

time.sleep(0.05)

valeur = lire_moyenne(capteur_niveau)

alim_niveau.value(0)

if valeur > NIVEAU_MIN:

return True

else:

return False

def arroser():

print("  Pompe ON")

relais.value(1)

time.sleep(DUREE_POMPE)

relais.value(0)

print("  Pompe OFF")

# Renvoie True entre 5 h et 9 h, ou entre 17 h et 20 h.

# Si l'heure n'est pas connue (pas de Wi-Fi), on autorise l'arrosage.

def heure_autorisee():

if heure_connue == False:

return True

maintenant = time.localtime()

heure = maintenant[3]

if heure >= 5 and heure < 9:

return True

if heure >= 17 and heure < 20:

return True

return False

# Fabrique le texte de la page web

def fabriquer_page():

page = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8'>"

page = page + "<meta name='viewport' content='width=device-width'>"

page = page + "<meta http-equiv='refresh' content='30'>"

page = page + "<title>Arrosage</title></head><body style='font-family:sans-serif'>"

page = page + "<h1>Arrosage du jardin</h1>"

page = page + "<p>Humidité du sol : <b>" + str(derniere_humidite) + " %</b></p>"

if dernier_bidon_ok == True:

page = page + "<p>Bidon : <b>OK</b></p>"

else:

page = page + "<p>Bidon : <b>VIDE, à remplir</b></p>"

if heure_autorisee() == True:

page = page + "<p>Arrosage autorisé maintenant : oui</p>"

else:

page = page + "<p>Arrosage autorisé maintenant : non</p>"

page = page + "<p>Historique (de la plus ancienne à la plus récente) :<br>"

for valeur in historique:

page = page + str(valeur) + " %  "

page = page + "</p></body></html>"

return page

# ----- 5. Démarrage -----

relais.value(0)

alim_niveau.value(0)

led.value(0)

# Connexion au Wi-Fi : on essaie pendant 10 secondes au maximum

wifi = network.WLAN(network.STA_IF)

wifi.active(True)

wifi.connect(WIFI_NOM, WIFI_MDP)

essais = 0

while wifi.isconnected() == False and essais < 20:

time.sleep(0.5)

essais = essais + 1

heure_connue = False

if wifi.isconnected() == True:

print("Page web : http://" + wifi.ifconfig()[0])

try:

ntptime.settime()              # Lomé : heure GMT, pas d'heure d'été

heure_connue = True

except OSError:

print("Heure Internet non disponible")

else:

print("Pas de Wi-Fi : le systeme marche quand meme, comme le niveau 2")

# Le serveur web : il attend au maximum 0,2 s qu'un téléphone se connecte

serveur = socket.socket()

serveur.bind(("0.0.0.0", 80))

serveur.listen(1)

serveur.settimeout(0.2)

# Les variables qui changent pendant le programme

historique = []                        # les 24 dernières mesures (2 heures)

derniere_humidite = 0

dernier_bidon_ok = True

en_arrosage = False

cycles = 0

derniere_mesure = time.time() - ENTRE_MESURES   # pour mesurer tout de suite

# ----- 6. Le programme principal -----

while True:

# 1. Répondre au téléphone s'il demande la page

try:

client, adresse = serveur.accept()

client.recv(1024)

client.send("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\n\r\n")

client.send(fabriquer_page())

client.close()

except OSError:

pass                           # personne n'a demandé la page : on continue

# 2. Toutes les 5 minutes : mesurer et décider

if time.time() - derniere_mesure >= ENTRE_MESURES:

derniere_mesure = time.time()

derniere_humidite = humidite_sol()

dernier_bidon_ok = reservoir_ok()

historique.append(derniere_humidite)

if len(historique) > 24:

historique.pop(0)          # on enlève la plus ancienne mesure

print("Humidite du sol =", derniere_humidite, "%")

if dernier_bidon_ok == True:

led.value(0)

else:

led.value(1)

# Faut-il commencer à arroser ?

if en_arrosage == False and derniere_humidite < SEUIL_BAS:

en_arrosage = True

cycles = 0

# Faut-il arrêter ?

if en_arrosage == True and derniere_humidite >= SEUIL_HAUT:

en_arrosage = False

if en_arrosage == True and cycles >= CYCLES_MAX:

en_arrosage = False

# On donne une dose seulement si le bidon a de l'eau et si l'heure est bonne

if en_arrosage == True and dernier_bidon_ok == True and heure_autorisee() == True:

arroser()

cycles = cycles + 1

## A.4 ESP32 avec Arduino IDE : niveau 3 (heure Internet et page web)

// Projet témoin : arrosage automatique du jardin - NIVEAU 3

// Design PEI 5 - Unités 1 et 2

// Carte : ESP32 DevKit V1, programmé avec Arduino IDE (même câblage que le niveau 2)

// Alimentation : 5 V uniquement

//

// Ce programme fait tout ce que fait le niveau 2, et en plus :

// - il prend l'heure sur Internet et arrose seulement tôt le matin ou le soir

//   (moins d'évaporation qu'en plein soleil) ;

// - il affiche une page web sur le téléphone : humidité, bidon, historique.

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <time.h>

// ----- 1. Le Wi-Fi -----

const char* WIFI_NOM = "NOM_DU_WIFI";

const char* WIFI_MDP = "MOT_DE_PASSE";

// ----- 2. Les broches -----

int PIN_SOL = 34;

int PIN_NIVEAU = 35;

int PIN_NIV_ALIM = 33;

int PIN_RELAIS = 26;

int PIN_LED = 27;

// ----- 3. Les valeurs de calibration -----

int SOL_SEC = 3000;

int SOL_MOUILLE = 1300;

int NIVEAU_MIN = 800;

// ----- 4. Les réglages -----

int SEUIL_BAS = 35;

int SEUIL_HAUT = 55;

int CYCLES_MAX = 3;

long DUREE_POMPE = 8000;          // 8 secondes par dose

unsigned long ENTRE_MESURES = 300000;     // une mesure toutes les 5 minutes (c'est aussi le temps d'infiltration)

// ----- 5. Les variables qui changent pendant le programme -----

WebServer serveur(80);

int historique[24];               // les 24 dernières mesures (2 heures)

int nbMesures = 0;

int derniereHumidite = 0;

bool dernierBidonOK = true;

bool enArrosage = false;

int cycles = 0;

unsigned long derniereMesure = 0;

int lireMoyenne(int broche) {

long somme = 0;

int i = 0;

while (i < 10) {

somme = somme + analogRead(broche);

delay(20);

i = i + 1;

}

int moyenne = somme / 10;

return moyenne;

}

int humiditeSol() {

int brut = lireMoyenne(PIN_SOL);

long ecart = SOL_SEC - brut;

long pourcent = ecart * 100 / (SOL_SEC - SOL_MOUILLE);

if (pourcent < 0) {

pourcent = 0;

}

if (pourcent > 100) {

pourcent = 100;

}

return pourcent;

}

bool reservoirOK() {

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, HIGH);

delay(50);

int valeur = lireMoyenne(PIN_NIVEAU);

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, LOW);

if (valeur > NIVEAU_MIN) {

return true;

} else {

return false;

}

}

void arroser() {

Serial.println("  Pompe ON");

digitalWrite(PIN_RELAIS, HIGH);

delay(DUREE_POMPE);

digitalWrite(PIN_RELAIS, LOW);

Serial.println("  Pompe OFF");

}

// Renvoie true entre 5 h et 9 h, ou entre 17 h et 20 h.

// Si l'heure n'est pas connue (pas de Wi-Fi), on autorise l'arrosage.

bool heureAutorisee() {

struct tm maintenant;

bool heureConnue = getLocalTime(&maintenant, 100);

if (heureConnue == false) {

return true;

}

int heure = maintenant.tm_hour;

if (heure >= 5 && heure < 9) {

return true;

}

if (heure >= 17 && heure < 20) {

return true;

}

return false;

}

// Ajoute une mesure à la fin de l'historique.

// Quand il est plein, on décale tout d'une case vers la gauche.

void ajouterHistorique(int valeur) {

if (nbMesures < 24) {

historique[nbMesures] = valeur;

nbMesures = nbMesures + 1;

} else {

int i = 0;

while (i < 23) {

historique[i] = historique[i + 1];

i = i + 1;

}

historique[23] = valeur;

}

}

// Fabrique la page web et l'envoie au téléphone

void pageAccueil() {

String page = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8'>";

page = page + "<meta name='viewport' content='width=device-width'>";

page = page + "<meta http-equiv='refresh' content='30'>";

page = page + "<title>Arrosage</title></head><body style='font-family:sans-serif'>";

page = page + "<h1>Arrosage du jardin</h1>";

page = page + "<p>Humidité du sol : <b>" + String(derniereHumidite) + " %</b></p>";

if (dernierBidonOK == true) {

page = page + "<p>Bidon : <b>OK</b></p>";

} else {

page = page + "<p>Bidon : <b>VIDE, à remplir</b></p>";

}

if (heureAutorisee() == true) {

page = page + "<p>Arrosage autorisé maintenant : oui</p>";

} else {

page = page + "<p>Arrosage autorisé maintenant : non</p>";

}

page = page + "<p>Historique (de la plus ancienne à la plus récente) :<br>";

int i = 0;

while (i < nbMesures) {

page = page + String(historique[i]) + " %  ";

i = i + 1;

}

page = page + "</p></body></html>";

serveur.send(200, "text/html", page);

}

void setup() {

pinMode(PIN_RELAIS, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELAIS, LOW);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

pinMode(PIN_NIV_ALIM, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_NIV_ALIM, LOW);

Serial.begin(115200);

// Connexion au Wi-Fi : on essaie pendant 10 secondes au maximum

WiFi.begin(WIFI_NOM, WIFI_MDP);

int essais = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && essais < 20) {

delay(500);

essais = essais + 1;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.print("Page web : http://");

Serial.println(WiFi.localIP());

configTime(0, 0, "pool.ntp.org");   // Lomé : heure GMT, pas d'heure d'été

} else {

Serial.println("Pas de Wi-Fi : le systeme marche quand meme, comme le niveau 2");

}

serveur.on("/", pageAccueil);

serveur.begin();

derniereMesure = millis() - ENTRE_MESURES;  // pour faire la première mesure tout de suite

}

void loop() {

// 1. Répondre au téléphone s'il demande la page

serveur.handleClient();

// 2. Toutes les 5 minutes : mesurer et décider

if (millis() - derniereMesure >= ENTRE_MESURES) {

derniereMesure = millis();

derniereHumidite = humiditeSol();

dernierBidonOK = reservoirOK();

ajouterHistorique(derniereHumidite);

Serial.print("Humidite du sol = ");

Serial.print(derniereHumidite);

Serial.println(" %");

if (dernierBidonOK == true) {

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

} else {

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

}

// Faut-il commencer à arroser ?

if (enArrosage == false && derniereHumidite < SEUIL_BAS) {

enArrosage = true;

cycles = 0;

}

// Faut-il arrêter ?

if (enArrosage == true && derniereHumidite >= SEUIL_HAUT) {

enArrosage = false;

}

if (enArrosage == true && cycles >= CYCLES_MAX) {

enArrosage = false;

}

// On donne une dose seulement si le bidon a de l'eau et si l'heure est bonne

if (enArrosage == true && dernierBidonOK == true && heureAutorisee() == true) {

arroser();

cycles = cycles + 1;

}

}

}

La version ESP32 Arduino des niveaux 1 et 2 (arrosage_esp32.ino) est identique à A.1, sauf les broches 34, 35, 33, 26, 27, les valeurs 3000, 1300, 800 et Serial.begin(115200).

# Annexe B : le boîtier sous FreeCAD

Le boîtier est la seule pièce fabriquée du projet : la pompe, le tuyau et le bidon sont des éléments du commerce ou de récupération, sans mécanique à construire. Il protège l’ESP32 et le relais de la pluie, du soleil et de la poussière. Cotes : voir les plans en B4.

| Élément | Valeur | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Dimensions extérieures | 124 × 84 × 44 mm | Contient la plaque 70 × 50 et le relais 26 × 50 avec de la place pour les câbles |
| Épaisseur des parois et du fond | 2 mm | Assez rigide, impression rapide |
| Plots de fixation | 8 plots Ø 6 mm, hauteur 5 mm, trou Ø 2,5 mm | Vis M3 auto-taraudeuses ; l’électronique ne touche pas le fond (eau de condensation) |
| Ouverture USB | 12 × 8 mm sur le côté gauche | Brancher l’alimentation 5 V et reprogrammer sans ouvrir |
| Passe-fils | 2 trous Ø 6 mm en bas de la face avant | Câbles des capteurs et de la pompe ; l’eau ne coule pas vers l’intérieur |
| Fentes d’aération | 5 fentes 3 × 10 mm, sous le débord du couvercle | Évacuer la chaleur sans laisser entrer la pluie |
| Couvercle | 130 × 90 × 3 mm, lèvre intérieure 119,6 × 79,6 mm, épaisseur 1,5 mm, hauteur 4 mm | Débord de 3 mm contre la pluie ; jeu de 0,2 mm pour l’emboîtement |
| Trou LED | Ø 5 mm dans le couvercle | LED d’alerte visible de l’extérieur |
| Pattes de fixation | 4 oreilles Ø 10 mm, épaisseur 3 mm, trou Ø 4 mm | Fixer le boîtier au mur, à l’abri |
| Matière | PLA (classe) ; PETG ou ASA conseillé à l’extérieur | Le PLA se déforme au soleil (voir D3) |

Étapes dans FreeCAD (atelier Part Design)

1. Mesurer chaque composant au pied à coulisse (plaque, relais, entraxe des trous) et noter les valeurs.

2. Créer un nouveau document, choisir l’atelier Part Design, puis Créer un corps.

3. Créer une esquisse sur le plan XY : un rectangle de 124 × 84 mm centré sur l’origine, avec des contraintes de dimension (l’esquisse doit devenir verte : entièrement contrainte).

4. Protrusion de l’esquisse : 44 mm.

5. Sélectionner la face du dessus puis Évidement : épaisseur 2 mm, vers l’intérieur. On obtient une boîte ouverte.

6. Sur le fond intérieur, nouvelle esquisse avec 8 cercles Ø 6 mm aux positions mesurées ; Protrusion de 5 mm. Puis esquisse de 8 cercles Ø 2,5 mm au même centre et Cavité de 5 mm.

7. Sur la face gauche, esquisse d’un rectangle 12 × 8 mm à la hauteur de la prise USB ; Cavité de 2 mm (traverse la paroi).

8. Sur la face avant, esquisse de 2 cercles Ø 6 mm à 6 mm du bas ; Cavité de 2 mm.

9. Sur la face avant, esquisse d’une fente 3 × 10 mm près du haut ; Cavité de 2 mm, puis Répétition linéaire : 5 occurrences sur 28 mm.

10. Sur le plan du fond, esquisse des 4 pattes (cercles Ø 10 mm reliés au bord) ; Protrusion de 3 mm ; puis trous Ø 4 mm avec Cavité.

11. Congé de 2 mm sur les arêtes verticales extérieures.

12. Couvercle : Créer un corps nouveau ; esquisse 130 × 90 mm, Protrusion de 3 mm ; sur sa face inférieure, esquisse d’un cadre 119,6 × 79,6 mm (épaisseur 1,5 mm), Protrusion de 4 mm ; trou Ø 5 mm pour la LED avec Cavité.

13. Vérifier que le couvercle s’emboîte (atelier Part, vérification des interférences ou simple mesure).

14. Exporter chaque corps en STL (Fichier > Exporter), puis le trancher : couche 0,2 mm, remplissage 20 %, sans support (environ 4 h d’impression).

15. Faire une mise en plan avec l’atelier TechDraw (vue de dessus et vue de face cotées) pour la trace B4.

Si l’école n’a pas d’imprimante 3D, la mise en plan TechDraw sert à découper et percer une boîte plastique de récupération aux mêmes cotes.